技术交底书撰写模版

发明名称：一种面向边缘算力受限的无人机低照度着艇自适应融合与控制方法	发明人：

技术联系人：徐老师			联系方式：17808059627

1、介绍技术背景，描述与本发明相关的现有技术（欲改进的基础）。

随着无人机技术和无人艇技术的快速发展，无人机在无人艇上的着艇作业在海洋监测、海事救援、海洋资源勘探等众多领域具有重要的应用价值。然而，在实际应用场景中，存在诸多受限条件，给无人机着艇带来了巨大挑战。

其中，照度较低的情况尤为突出。在夜间或者低光照环境下，传统依赖视觉的导航方式受到极大限制。由于光线不足，视觉传感器难以获取清晰的图像信息，无法准确识别无人艇的位置、姿态以及着艇区域的特征，导致无人机难以精确对准无人艇进行降落。

针对实际海事环境，当前的着艇导航与控制系统主要依赖以下几类现有技术：

在着艇初始和末端阶段，视觉导航是获取无人机与靶标相对位姿的核心手段。针对夜间或低照度环境，现有技术通常采用两种独立的方式来弥补单可见光（RGB）相机的不足。第一种是直接引入红外（IR）热成像传感器，利用目标船只发动机或特定靶标的热辐射进行轮廓提取和模板匹配；第二种是在可见光链路中加入图像增强算法，如传统的直方图均衡化（Histogram Equalization）方法，或引入基于深度学习的卷积神经网络（CNN）与生成对抗网络（GAN），通过端到端的像素级重构来提升低光照图像的亮度和对比度，进而再通过特征点匹配（如 SIFT、SURF）计算相对位姿。

在飞行控制方面，常规无人机主要依靠PID控制器进行姿态和位置的闭环调节。为了适应海面无人艇的移动特性，部分先进的着艇控制系统引入了路径规划算法，如 A* 算法或 Dijkstra 算法。结合几何追踪逻辑来规划着艇轨迹。近年来，学术界和部分高端无人机系统开始采用非线性模型预测控制（NMPC）方法，该方法将无人艇的实时位置、速度和姿态作为系统已知输入或参考目标，在每一次控制解算中，将无人机的动力学非线性约束、推力限制与无人艇的运动状态进行联合建模，通过在线滚动优化求解器得出最优的控制指令。

2、现有技术的缺点是什么？针对这些缺点，说明本发明的目的及核心改进创新点。

现有的低照度图像增强技术属于典型的计算密集型任务。无人机机载边缘计算平台受限于尺寸、重量和功耗，其算力极其有限。在这些设备上运行庞大的端到端增强网络会产生推理延迟，导致视觉感知模块严重掉帧，根本无法满足动态着艇所需的实时性。

现有的非线性模型预测控制（NMPC）虽然具备预测能力，但如果将无人机的复杂非线性动力学模型与无人艇的 6-DOF 运动模型强行耦合在一个目标代价函数中进行滚动优化，其矩阵求逆与迭代求解的计算量呈指数级增长。在机载有限算力下，这种“计算爆炸”会耗尽 CPU/GPU 资源，导致控制指令下发周期被迫拉长。在距离甲板仅数米的末端着艇区，任何毫秒级的控制卡顿都是致命的。

现有技术的缺点：

1. 环境适应性差 单视觉在低照度下易失效，单红外缺乏细节且易受海面反光干扰，两者简单堆砌无法满足恶劣海况需求。

2. 机载算力开销大 传统深度学习低照度增强网络（如GAN）和强耦合预测控制计算量庞大，导致无人机边缘计算平台过载卡顿。

3. 动态控制滞后 传统非线性预测控制（NMPC）将无人机与移动甲板六自由度运动强耦合，矩阵求解极耗时，面对甲板高频起伏时指令严重滞后。

本发明的目的： 在机载受限算力下，实现无人机在低照度及异构数据异步延迟环境中的高精度实时感知与融合； 解耦移动甲板运动，利用轻量化控制算法提高末端着艇的动态响应速度和安全性。

创新点： 本发明创新性地提出了一种面向机载受限算力的轻量化异步融合着艇架构。首先，利用轻量化跨模态网络（RGB-IR）实现特征层的自适应融合，避免了全图重构的高昂算力消耗，极大提升了低照度感知的实时性。其次，引入基于状态缓存的异步误差状态卡尔曼滤波（ESKF），以高频IMU为主线回溯并补偿低频视觉/GPS的时间延迟，彻底解决了多源传感器“时间戳不对齐”导致的融合发散问题。最后，提出自适应轻量化模型预测控制（MPC），将靶船运动解耦为独立预测的终端参考点，并根据着陆距离动态调整预测步长，将复杂的非线性优化转化为算力友好的轻量级计算。该方法兼顾了深度学习的强感知与传统滤波的高实时性，只需极低算力即可实现高动态海况下的精准着艇。

3、本发明技术方案的详细描述，结合结构图、流程图、框图、电路图、时序图、实验结果图表等进行具体说明。

本发明提供了一种面向海事环境的无人机机载自主着艇系统及方法。，本发明构建了一个多源数据驱动的、面向边缘计算算力受限环境的闭环自适应控制系统。所述系统整体闭环结构主要由感知硬件层、机载边缘计算平台以及核心算法层三部分协同组成。

3.1 总体闭环工作流程

本发明所述的无人机机载着艇系统通过连续的闭环控制实现无人机在低照度运动无人艇甲板上的精确、安全降落。其整体工作流程总述如下：1，数据采集阶段： 布设于无人机平台上的多源异构传感器组实时、异步地采集环境及自身运动状态数据。其中，环境感知硬件RGB可见光相机、IR红外相机捕获含有移动无人艇降落甲板的视觉图像；状态自主感知硬件机载IMU、GPS/GNSS）实时获取无人机自身的惯性运动增量与绝对位姿信息。跨模态特征提取阶段： 采集到的低照度RGB可见光图像与IR红外图像流被同步输入至机载边缘计算平台。算法通过轻量化双支路网络提取两种不同物理模态图像的深层空间特征，并利用注意力机制在通道与空间维度进行自适应权重分配，输出鲁棒的、不受低照度或海面光强突变干扰的移动无人艇相对位姿观测值。

2，异步状态融合阶段： 将低频且带有处理延迟的跨模态相对位姿观测值，与高频非均匀采样的机载惯性导航数据（IMU）以及GPS数据进行时间戳对齐与延迟补偿。在误差状态卡尔曼滤波（ESKF）框架下，通过滑动窗口缓存机制消除多源传感器因采样率不一致及计算延迟带来的状态估计跳变，实时输出平滑、连续的无人机相对于无人艇的6自由度（6-DOF）运动状态估计值。甲板运动预测阶段： 基于融合后的历史相对状态信息，构建动态甲板运动预测模型。算法在线外推解耦无人艇受波浪升沉、摇摆运动影响的未来 N 步三维空间轨迹与姿态包络线，并将预测的甲板未来运动作为前馈补偿量提供给控制端。轻量化MPC控制阶段： 控制算法接收当前无人机的融合位姿状态及未来的甲板预测运动轨迹。在自适应调整的预测时域内，将非线性三维着艇优化问题转化为低算力设备可快速求解的二次型目标代价函数。经轻量化在线求解器快速迭代计算，最终实时输出无人机的油门指令与姿态控制指令，驱动无人机动力执行机构做出响应，从而完成从“状态感知”到“自主控制”的完整系统闭环。1.2 硬件平台组成与算力约束条件如图1中虚线框所示，本发明所述算法的核心计算宿主为机载边缘计算平台。所述机载边缘计算平台包括但不限于基于ARM架构微处理器或集成有嵌入式GPU/NPU的边缘计算板卡。在实际海事降落作业中，该硬件平台具有以下物理限制与算力瓶颈条件：功耗与重量限制： 受限于无人机平台的物理载荷与电池续航能力，机载计算设备必须具备低功耗与轻量化的特点，这直接限制了无法在无人机上搭载传统桌面级或服务器级的高性能独立显卡及多核高主频处理器。算力资源有限： 硬件平台的浮点运算能力与内存带宽极度受限。传统庞大的深度学习目标检测网络或需要进行复杂非线性矩阵求逆的大预测时域非线性模型预测控制（NMPC）算法，在此类边缘计算板卡上运行会导致推理延迟过高（或导致系统内存溢出，进而引发控制回路发散，导致无人机撞艇或坠海。因此，由于机载边缘计算平台存在上述显性的物理算力瓶颈，使得系统在感知层面的特征提取、状态融合层面的延迟补偿、以及控制层面的优化求解，均必须进行深度的轻量化与低延迟重构。这一算力约束构成了本发明后续各核心模块在物理实现和技术改进上的合理性与必要性支撑。

graph LR %% 样式定义 classDef mainBox fill:#fcfcfc,stroke:#333,stroke-width:2px,stroke-dasharray: 5 5; classDef normalBox fill:#fff,stroke:#333,stroke-width:1px; %% 模块定义 Sensor[数据采集层<br>视觉与惯性传感器]:::normalBox subgraph EdgePlatform [机载边缘计算平台] direction LR ModA(轻量化跨模态特征感知):::normalBox ModB(异步误差状态卡尔曼滤波融合):::normalBox ModC(自适应轻量化模型预测控制):::normalBox ModA -->¦相对位姿¦ ModB ModB -->¦平滑融合状态¦ ModC end Actuator[执行控制层<br>无人机飞控与动力机构]:::normalBox %% 外部连线 Sensor ==>¦多源异构数据流¦ EdgePlatform EdgePlatform ==>¦控制指令¦ Actuator %% 闭环连线 Actuator -.->¦物理空间闭环反馈¦ Sensor class EdgePlatform mainBox;

3.2轻量化 RGB-IR 跨模态特征感知模块

针对海事夜间或低照度、强海面反光等恶劣气象条件带来的视觉感知失效问题，本发明构建了一种轻量化 RGB-IR 跨模态特征感知模块。该模块通过异构图像对齐、双支路轻量化特征提取、以及跨模态自适应通道注意力融合，最终在低算力机载边缘计算平台上实现鲁棒、高频的相对位姿解算。其具体实施步骤如下：1，图像预处理与跨模态空间配准由于 RGB 可见光相机与 IR 红外相机在物理空间上存在安装基线偏差，且两种传感器的成像分辨率、视场角（FOV）及光学畸变参数均不一致，必须首先对输入的图像流进行高精度的时空配准。时间同步： 采用硬件触发或时间戳对齐机制，确保捕获的低照度 RGB 图像  \mathbf{I}_{RGB} \in \mathbb{R}^{H_1 \times W_1 \times 3}  与 IR 红外图像  \mathbf{I}_{IR} \in \mathbb{R}^{H_2 \times W_2 \times 1}  具有相同的时间基准。空间变换与对齐： 基于两相机的预验标定参数（包括内参矩阵与相对外参矩阵），构建同构空间映射关系。利用双线性插值与仿射变换矩阵  \mathbf{H}_{reg} ，将红外图像或可见光图像投影至统一的参考坐标系下，获得完全对齐的空间配准图像对  \tilde{\mathbf{I}}_{RGB}  与  \tilde{\mathbf{I}}_{IR} ，其中： \tilde{\mathbf{I}}_{RGB} = f_{warp}(\mathbf{I}_{RGB}, \mathbf{H}_{reg}), \quad \tilde{\mathbf{I}}_{IR} \in \mathbb{R}^{H \times W \times C} 从而消除由于物理安装带来的像素级空间错位，为后续的特征提取提供空间一致性基础。步骤 2.2：基于深度可分离卷积的双支路轻量化特征提取为了解决传统深度学习骨干网络（如标准 ResNet、未改进的 YOLO 架构）在机载边缘计算平台上浮点运算量（FLOPs）过大导致的推理延迟问题，本发明设计了双支路轻量化特征提取网络。多通道独立特征提取： 配准后的  \tilde{\mathbf{I}}_{RGB}  与  \tilde{\mathbf{I}}_{IR}  分别输入至可见光特征提取支路与红外特征提取支路。两条支路具有对称的拓扑结构，但参数独立训练，用以分别捕获可见光图像中的纹理边缘细节与红外图像中的热源（无人艇降落甲板标识）强对比度结构特征。深度可分离卷积（Depthwise Separable Convolution）设计： 在各支路的核心特征提取层中，本发明放弃了传统的标准二维卷积，全面采用由深度卷积（Depthwise Convolution, DW）和逐点卷积（Pointwise Convolution, PW）组合而成的轻量化卷积算子。数学原理与算力优势论证： 设输入特征图尺寸为  D_H \times D_W \times M ，输出特征图通道数为  N ，卷积核尺寸为  D_K \times D_K 。传统标准二维卷积的浮点运算量（FLOPs）为： \text{FLOPs}_{std} = D_K \cdot D_K \cdot M \cdot N \cdot D_H \cdot D_W 本发明采用的深度可分离卷积的浮点运算量（FLOPs）为： \text{FLOPs}_{light} = D_K \cdot D_K \cdot M \cdot D_H \cdot D_W + 1 \cdot 1 \cdot M \cdot N \cdot D_H \cdot D_W 通过两者的比值关系： \frac{\text{FLOPs}_{light}}{\text{FLOPs}_{std}} = \frac{D_K \cdot D_K \cdot M \cdot D_H \cdot D_W + M \cdot N \cdot D_H \cdot D_W}{D_K \cdot D_K \cdot M \cdot N \cdot D_H \cdot D_W} = \frac{1}{N} + \frac{1}{D_K^2} 在本实施例中，取常用的卷积核尺寸  D_K = 3 ，则本发明特征提取层的算力开销和浮点运算量相比于传统庞大网络直接降低了约 8-9 倍。这种轻量化特征提取架构在数学上保证了算法在边缘计算板卡上的实时运行。经双支路网络处理后，分别输出深层可见光特征图  \mathbf{F}_{RGB} \in \mathbb{R}^{h \times w \times c}  与深层红外特征图  \mathbf{F}_{IR} \in \mathbb{R}^{h \times w \times c} 。步骤 2.3：自适应跨模态通道注意力特征融合在海事着艇过程中，环境光照和无人艇热源对比度是动态剧烈变化的（例如：日落时分可见光尚存，深夜可见光极度微弱而红外特征显著，或遭遇强光眩目干扰）。若进行简单的矩阵相加或拼接（Concat）融合，会导致失效模态的噪声污染有效模态。因此，本发明提出了自适应跨模态通道注意力融合机制，动态调配两个模态的权重。全局通道描述子提取： 首先，利用全局平均池化（Global Average Pooling, GAP）算子，将空间维度  h \times w  压缩，分别提取可见光与红外特征图在各个通道上的全局统计特征向量  \mathbf{V}_{RGB}, \mathbf{V}_{IR} \in \mathbb{R}^{c \times 1 \times 1} ： \mathbf{V}_{RGB}^k = \frac{1}{h \times w} \sum_{i=1}^{h} \sum_{j=1}^{w} \mathbf{F}_{RGB}^k(i, j), \quad \mathbf{V}_{IR}^k = \frac{1}{h \times w} \sum_{i=1}^{h} \sum_{j=1}^{w} \mathbf{F}_{IR}^k(i, j) 其中  k  表示第  k  个通道。多模态注意力权重动态求解： 将  \mathbf{V}_{RGB}  与  \mathbf{V}_{IR}  进行拼接或求和交互，输入至一个共享的轻量化多层感知机（MLP）或  1 \times 1  卷积激励层中，利用 Sigmoid 激活函数  \sigma  动态输出针对当前光照与热源环境自适应调整的通道级注意力权重激励矩阵  \mathbf{W}_{RGB}  与  \mathbf{W}_{IR} ： \mathbf{W}_{RGB} = \sigma\left( \text{MLP}([\mathbf{V}_{RGB}, \mathbf{V}_{IR}]) \right), \quad \mathbf{W}_{IR} = 1 - \mathbf{W}_{RGB} \quad (\text{或独立求解 } \mathbf{W}_{IR} = \sigma\left( \text{MLP}'([\mathbf{V}_{RGB}, \mathbf{V}_{IR}]) \right)) 所述权重矩阵  \mathbf{W}_{RGB}, \mathbf{W}_{IR} \in \mathbb{R}^{c \times 1 \times 1}  的数值大小反映了当前环境对各通道物理模态特征的信赖度。加权特征加权融合与位姿解算： 将求解出的自适应注意力权重通过元素级乘法（Channel-wise Multiplicative）作用回原特征图，实现多模态特征的动态强化与互补融合，得到融合后的高阶视觉特征图  \mathbf{F}_{fuse} ： \mathbf{F}_{fuse} = \mathbf{W}_{RGB} \otimes \mathbf{F}_{RGB} + \mathbf{W}_{IR} \otimes \mathbf{F}_{IR} 随后，将  \mathbf{F}_{fuse}  输入至轻量化多任务位姿回归头（Pose Regression Head）中。通过对无人艇降落甲板合作标识（如“H”型标志、四角红外靶标）的空间几何几何解算或特征回归，最终解算出并输出低频相对位姿观测矩阵  \mathbf{z}_v ： \mathbf{z}_v = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{v} & \mathbf{t}_{v} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} 其中  \mathbf{R}_{v}  为无人机相对于无人艇降落甲板的相对旋转矩阵， \mathbf{t}_{v}  为三维相对位置向量。所述  \mathbf{z}_v  作为模块A的最终输出，单向输入至后续的状态融合滤波模块。

graph TD %% 样式定义 classDef input fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:1px; classDef process fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:1px; classDef attention fill:#f3e5f5,stroke:#6a1b9a,stroke-width:2px,stroke-dasharray: 5 5; classDef output fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px; %% 输入层 I_RGB([低照度可见光图像 I_RGB]):::input I_IR([红外图像 I_IR]):::input %% 预处理层 Reg[步骤2.1: 图像预处理与空间配准<br/>仿射变换与对齐]:::process %% 特征提取层 (步骤2.2) BranchRGB[可见光特征提取支路<br/>深度可分离卷积 DW+PW]:::process BranchIR[红外特征提取支路<br/>深度可分离卷积 DW+PW]:::process %% 注意力融合层 (步骤2.3) subgraph AttentionModule [步骤2.3: 自适应跨模态通道注意力融合] direction TB GAP[全局平均池化 GAP] MLP[轻量化多层感知机 MLP] Weights{动态权重分配<br/>W_RGB & W_IR} Fusion((元素级<br/>乘加融合)) end %% 输出层 PoseHead[轻量化多任务位姿回归头]:::process Out_Zv([输出: 低频相对位姿观测矩阵 z_v]):::output %% 连接流向 I_RGB --> Reg I_IR --> Reg Reg -->¦配准对齐图像¦ BranchRGB Reg -->¦配准对齐图像¦ BranchIR BranchRGB -->¦深层特征 F_RGB¦ GAP BranchIR -->¦深层特征 F_IR¦ GAP BranchRGB --> Fusion BranchIR --> Fusion GAP --> MLP MLP --> Weights Weights --> Fusion Fusion -->¦融合高阶特征 F_fuse¦ PoseHead PoseHead --> Out_Zv

三、 异步误差状态卡尔曼滤波（ESKF）融合模块针对机载边缘计算平台在执行复杂视觉跨模态网络推理时不可避免产生的计算延迟（通常为 50ms-150ms），传统扩展卡尔曼滤波（EKF）直接将延迟的视觉观测值作为当前时刻的数据进行更新，会导致滤波结果产生剧烈跳变甚至发散。为此，本发明设计了一种异步误差状态卡尔曼滤波（ESKF）融合模块（即图1中的模块B）。参见图3（图3：多源异步数据延迟补偿时序图），该模块通过分离标称状态与误差状态，并结合滑动历史缓存队列，实现了“回溯-更新-重推演”的精确延迟补偿机制。其具体实施步骤如下：步骤 3.1：系统状态定义与滑动历史缓存机制本发明采用误差状态（Error-State）而非真实状态（True-State）作为滤波器的直接估计量。此举将旋转的非线性约束转移至标称状态中，使得误差状态始终保持在原点附近的小量，从而大幅降低了边缘计算板卡在计算雅可比矩阵时的截断误差和算力开销。状态定义：定义无人机相对于参考坐标系的真实状态向量为  \mathbf{x} ，标称状态（由高频IMU直接积分得到）为  \hat{\mathbf{x}} ，误差状态向量为  \delta\mathbf{x} ，三者满足关系  \mathbf{x} = \hat{\mathbf{x}} \oplus \delta\mathbf{x} 。其中，15维的误差状态向量定义为： \delta\mathbf{x} = [\delta\mathbf{p}^T, \delta\mathbf{v}^T, \delta\boldsymbol{\theta}^T, \delta\mathbf{b}_a^T, \delta\mathbf{b}_g^T]^T \in \mathbb{R}^{15} 式中， \delta\mathbf{p}  为三维位置误差， \delta\mathbf{v}  为三维速度误差， \delta\boldsymbol{\theta}  为利用三维失准角表示的姿态误差（避免了四元数的超复数奇异性）， \delta\mathbf{b}_a  与  \delta\mathbf{b}_g  分别为加速度计与陀螺仪的零偏误差。滑动历史缓存队列（State Buffer）量测设计：在机载计算平台的内存中开辟一段环形缓存区。随着高频 IMU 数据的到来，系统在每个 IMU 采样时间戳  t_k  处，将当前的标称状态  \hat{\mathbf{x}}_k 、误差状态协方差矩阵  \mathbf{P}_k  以及对应的 IMU 原始测量值  (\tilde{\mathbf{a}}_k, \tilde{\boldsymbol{\omega}}_k)  压入队列。为了保证边缘计算板卡内存开销的恒定并防止数据溢出，所述队列容量根据最大视觉延迟  T_{max\_delay} = 150\text{ms}  与 IMU 采样频率  f_{IMU} = 200\text{Hz}  计算，取最大缓存帧数设定为： N_{buffer} = \lceil T_{max\_delay} \times f_{IMU} \rceil + 10 = 40 即系统在机载内存中动态缓存最近 40 个 IMU 周期对应的系统标称状态、协方差矩阵以及原始量测数据，从而在物理上完整覆盖可能的最大延迟时间，形成滑动窗口历史状态缓存队列。步骤 3.2：高频先验递推（算力极低化设计）当接收到高频 IMU 测量数据时，滤波器仅进行先验状态的运动学递推，不进行耗时的量测更新。标称状态递推： 利用 IMU 的比力与角速度数据对标称状态进行直接积分求解下一时刻状态  \hat{\mathbf{x}}_{k+1} 。误差状态与协方差递推：误差状态的离散时间递推方程为： \delta\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{F}_k \delta\mathbf{x}_k + \mathbf{G}_k \mathbf{n}_k 对应的误差状态协方差矩阵预测方程为： \mathbf{P}_{k+1} = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_k \mathbf{F}_k^T + \mathbf{Q}_k 其中， \mathbf{F}_k  为系统状态转移雅可比矩阵， \mathbf{G}_k  为噪声驱动矩阵， \mathbf{Q}_k  为 IMU 的白噪声协方差矩阵。因  \delta\mathbf{x}_k  的期望值为零，在没有量测数据到达时无需计算  \delta\mathbf{x}_{k+1} ，只需进行极低算力开销的  \mathbf{P}_k  矩阵稀疏乘法推演，极大释放了边缘设备的 CPU 资源。步骤 3.3：延迟观测与残差更新（延迟补偿核心）当轻量化跨模态感知模块（模块A）完成图像解算，输出低频相对位姿观测矩阵  \mathbf{z}_v  时，当前系统真实时间为  t_{curr} 。由于网络推理耗时，该视觉帧实际对应的物理曝光时间戳为  t_{obs} （满足  t_{obs} < t_{curr} ）。本发明通过以下核心步骤消除该延迟：时间戳匹配与状态回溯：根据视觉观测帧的硬件时间戳  t_{obs} ，在容量为  N_{buffer}=40  的滑动历史缓存队列中检索并提取距离该时间戳最近的历史标称状态  \hat{\mathbf{x}}(t_{obs})  与历史协方差矩阵  \mathbf{P}(t_{obs}) 。计算残差与卡尔曼增益：在历史时刻  t_{obs}  处构建观测方程。计算视觉观测值  \mathbf{z}_v  与基于标称状态预测的观测值之间的测量残差  \mathbf{r} ，并求解卡尔曼增益  \mathbf{K} ： \mathbf{r} = \mathbf{z}_v - h(\hat{\mathbf{x}}(t_{obs}))  \mathbf{K} = \mathbf{P}(t_{obs}) \mathbf{H}^T (\mathbf{H} \mathbf{P}(t_{obs}) \mathbf{H}^T + \mathbf{R})^{-1} 式中，所述观测模型  h(\cdot)  将无人机 6-DOF 状态映射至相机坐标系下的甲板相对位姿（包含 3 维平移与 3 维欧拉角），其具体形式由跨模态感知模块输出的位姿观测矩阵  \mathbf{z}_v  的维度与物理含义确定； \mathbf{H}  为观测矩阵对误差状态的雅可比矩阵， \mathbf{R}  为跨模态视觉感知模块的观测噪声协方差矩阵。延迟状态更新：在回溯的历史时间点  t_{obs}  进行标准的滤波更新，得到修正后的历史误差状态与协方差： \delta\mathbf{x}^+(t_{obs}) = \mathbf{K} \mathbf{r}  \mathbf{P}^+(t_{obs}) = (\mathbf{I} - \mathbf{K}\mathbf{H}) \mathbf{P}(t_{obs}) 随后，将计算得到的误差状态  \delta\mathbf{x}^+(t_{obs})  注入到历史标称状态中进行补偿： \hat{\mathbf{x}}^+(t_{obs}) = \hat{\mathbf{x}}(t_{obs}) \oplus \delta\mathbf{x}^+(t_{obs}) ，并在注入后将误差状态清零。状态重推演（Re-propagation）：基于更新后的高精度历史标称状态  \hat{\mathbf{x}}^+(t_{obs})  以及缓存队列中保存的  [t_{obs}, t_{curr}]  期间的所有高频 IMU 测量数据，利用步骤 3.2 中的运动学方程，沿着时间轴快速重新积分至当前时刻  t_{curr} 。经过上述过程，系统输出的最终结果为当前时刻  t_{curr}  的平滑、连续、无跳变的 6-DOF 无人机相对运动状态估计向量  \hat{\mathbf{x}}_{curr} 。该向量不仅融合了多模态高精度视觉信息，且在数学机理上完全消除了计算延迟带来的空间错位误差。

graph TD %% 样式定义 classDef imu fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:1px; classDef vision fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:1px; classDef buffer fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px,stroke-dasharray: 5 5; classDef core fill:#f3e5f5,stroke:#6a1b9a,stroke-width:2px; IMU[高频 IMU 数据流 <br/>进行标称状态先验递推]:::imu Vision[低频视觉图像采集 <br/>物理时间戳: t_obs]:::vision subgraph 滑动窗口历史缓存队列 Buffer[(保存最近 40 帧状态与协方差 <br/>覆盖最大 150ms 延迟)]:::buffer end IMU -->¦存入¦ Buffer Vision -->¦机载边缘计算平台 <br/>网络推理耗时 T_delay¦ ZV[跨模态感知解算完成 <br/>当前时间: t_curr <br/>输出低频观测矩阵 z_v]:::vision ZV --> Backtrack[核心步骤 1: 时间戳匹配与回溯 <br/>倒退寻找 t_obs 历史状态]:::core Buffer -.->¦提供历史标称状态¦ Backtrack Backtrack --> Update[核心步骤 2: 延迟残差更新 <br/>计算卡尔曼增益补偿历史误差]:::core Update --> Repropagate[核心步骤 3: 状态重推演 Re-propagation <br/>利用缓存IMU数据重新积分至 t_curr]:::core Repropagate --> Out([输出: 当前时刻无跳变的 <br/>平滑 6-DOF 融合位姿]):::imu

四、 自适应轻量化模型预测控制模块针对无人艇降落甲板在海浪驱动下产生的复杂非线性升沉与摇摆运动，若直接构建高维非线性模型预测控制（NMPC），会由于矩阵求逆与非凸优化迭代导致机载边缘计算平台的算力崩溃。为此，本发明设计了一种自适应轻量化模型预测控制模块（即图1中的模块C）。参见图4（图4：动态着艇轨迹预测与控制逻辑框图），该模块通过甲板运动超前外推、时域步长动态自适应调整、以及代价函数二次型低算力凸优化解耦，实现了高频、低延迟的精确着艇控制。其具体实施步骤如下：步骤 4.1：动态甲板运动外推与相对状态解耦为了消除控制器求解过程中的非线性耦合项，本发明利用前级滤波器的输出信息，将动态甲板的未来轨迹提前预测并作为已知的前馈量输入，从而将相对跟踪问题转化为无人机自身的时变轨迹生成问题。历史轨迹信息提取： 模块C连续接收异步ESKF滤波融合模块（模块B）输出的平滑 6-DOF 无人机相对运动状态估计向量  \hat{\mathbf{x}}_{curr} 。通过提取其三维相对位置与速度分量，并在惯性坐标系下结合无人机自身GPS数据，解算出无人艇降落甲板的历史绝对运动轨迹。非线性运动外推： 考虑无人艇受海浪周期性冲击引起的升沉（Heave）、俯仰（Pitch）和横摇（Roll）运动特征，本发明基于历史轨迹数据构建在线运动外推预测器（如自回归AR模型或时变正弦拟合运动学模型）。提前预测出无人艇甲板在未来  N  个预测步长内的空间轨迹与姿态包络线： \mathbf{X}_{deck}(t_k + j \cdot \Delta t) = [\mathbf{p}_{deck,j}^T, \mathbf{v}_{deck,j}^T, \boldsymbol{\theta}_{deck,j}^T]^T, \quad j = 1, 2, \dots, N 式中， \Delta t  为控制采样周期， \mathbf{p}_{deck,j} 、 \mathbf{v}_{deck,j} 、 \boldsymbol{\theta}_{deck,j}  分别为未来第  j  步预测的甲板三维绝对位置、绝对速度以及三维姿态角度。状态解耦： 通过将上述预测的未来  N  步甲板运动包络线作为已知的时间序列参考量，使得控制器在进行未来状态推演时，无需将复杂的无人艇运动方程写入状态转移矩阵，从而将原有的非线性相对运动控制问题，完全解耦为无人机相对于已知移动基准的凸优化跟踪规划问题。步骤 4.2：基于相对距离的自适应预测时域  N  动态调整在机载边缘计算平台上，MPC 的单次在线求解耗时与预测时域步长  N  呈非线性三次方关系（计算复杂度为  \mathcal{O}(N^3) ）。为了平衡复杂环境下的控制精度与计算资源限制，本发明提出了自适应预测时域调整机制，根据无人机与甲板的实时相对距离  d  动态调配算力开销：系统实时根据相对距离  d  将着艇全过程划分为三个物理关联区域，并执行不同的时域步长  N  策略：远距离航向引导区（ d > d_{far} ）： 此时无人机距离无人艇较远，海浪引起的甲板瞬时高频摆动对当前的降落安全性影响极小，重点在于宏观轨迹引导。此时将预测步长设为较低的恒定值  N = N_{min} （例如  N_{min}=10 ）。由于  N  极小，算法单次求解耗时低于 1ms，为系统其他感知模块（如跨模态网络）释放了极大的算力资源。近距离跟踪伴飞区（ d_{term} < d \le d_{far} ）： 此时无人机逐渐逼近无人艇，必须精准捕获并跟踪海浪波峰与波谷的运动趋势。为了完整覆盖海浪的半个摆动周期，预测步长  N  随距离的缩短而线性或非线性增大，其自适应计算公式为： N(d) = \text{round}\left(N_{min} + \frac{d_{far} - d}{d_{far} - d_{term}}(N_{max} - N_{min})\right) 式中，设最大预测步长  N_{max}=30 ，使算法能够获得足够长的预见窗口，避免控制指令因仓促响应而产生超调或剧烈震荡。末端自主着陆区（ d \le d_{term} ）： 此时无人机进入降落甲板上方的撞击敏感区，随时准备执行触地着艇动作。在此区域，瞬时的海风阵风或甲板突变摆动是引发撞击事故的核心风险，系统要求控制回路具备极高的控制响应频次（例如从 20Hz 提升至 50Hz 以上）。为了在算力受限的嵌入式板卡上实现微秒级/低毫秒级的控制响应，系统将预测步长果断压缩至较小的末端数值  N = N_{term} （例如  N_{term}=8 ），以此大幅缩短矩阵求逆时间，确保单次控制指令的解算延迟在 2ms 以内，实现超高频、超低延迟的末端锁紧控制。步骤 4.3：轻量化二次型代价函数凸优化求解基于步骤 4.1 解耦后的标称运动学方程，在当前时刻  t_k ，构建无人机相对于未来预测甲板轨迹的相对跟踪误差向量  \mathbf{e}_j = \mathbf{x}_{UAV,j} - \mathbf{x}_{deck,j} 。本发明在每个控制周期内，在线构建并求解如下轻量化二次型目标代价函数  J ： \min_{\mathbf{U}} J = \sum_{j=1}^{N} \left( \|\mathbf{e}_{k+j}\|_{\mathbf{Q}}^2 + \|\mathbf{u}_{k+j-1}\|_{\mathbf{R}}^2 + \|\Delta \mathbf{u}_{k+j-1}\|_{\mathbf{S}}^2 \right)  \text{s.t.} \quad \mathbf{u}_{min} \le \mathbf{u}_{k+j-1} \le \mathbf{u}_{max}  \Delta \mathbf{u}_{min} \le \Delta \mathbf{u}_{k+j-1} \le \Delta \mathbf{u}_{max}  \mathbf{y}_{min} \le \mathbf{C}\mathbf{e}_{k+j} \le \mathbf{y}_{max} 矩阵物理含义： 式中， \mathbf{Q}  为状态跟踪误差权重矩阵，用于约束无人机向甲板靠拢的相对偏差； \mathbf{R}  为控制输入权重矩阵，用于限制油门绝对开度与姿态角大小，防止电机过载； \mathbf{S}  为控制增量权重矩阵，用于平滑相邻控制周期之间的动作，防止出现由于突变指令导致的无人机机体剧烈抖动。二次型凸转化（QP转换）： 由于甲板预测运动轨迹  \mathbf{X}_{deck}  在该优化周期内已被视为常数矩阵，上述包含状态约束、输入饱和限制的控制问题可被严格转化为标准的凸二次规划（Quadratic Programming, QP）问题： \min_{\mathbf{U}} \frac{1}{2}\mathbf{U}^T \mathbf{M} \mathbf{U} + \mathbf{G}^T \mathbf{U} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{A}_{ineq}\mathbf{U} \le \mathbf{B}_{ineq} 式中， \mathbf{U} = [\mathbf{u}_k^T, \mathbf{u}_{k+1}^T, \dots, \mathbf{u}_{k+N-1}^T]^T  为待求解的未来控制输入序列； \mathbf{M}  为由于系统线性化产生的正定海森（Hessian）矩阵； \mathbf{G}  为包含当前跟踪误差与甲板预测前馈项的梯度向量。在线快速求解与指令输出： 利用边缘计算板卡上内嵌的轻量化凸优化在线求解器（例如基于算子分裂法的 OSQP 求解器或基于有效集法的 qpOASES 求解器），对该标准 QP 问题进行高效迭代计算。求解器在 2-5ms 内快速收敛并输出最优控制输入序列  \mathbf{U}^* 。系统仅提取所述最优序列中的第一个控制元素  \mathbf{u}_k^* ，该元素直接映射为无人机的总距油门增量指令与三轴姿态角速度/角度控制指令。将该控制指令通过机载通信总线（如串口、CAN总线）实时发送至无人机的底层飞控微处理器，直接驱动动力执行机构调整螺旋桨转速，实现极低延迟的自适应动态着艇闭环。

graph TD %% 样式定义 classDef input fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:1px; classDef moduleC fill:#f9fbe7,stroke:#827717,stroke-width:2px,stroke-dasharray: 5 5; classDef step fill:#fff3e0,stroke:#e65100,stroke-width:1px; classDef output fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px; %% 外部输入 In_State([模块B输入:<br/>平滑 6-DOF 融合状态]):::input In_Dist([传感器/解算输入:<br/>相对空间距离 d]):::input %% 模块C内部逻辑 subgraph ModC [模块C: 自适应轻量化模型预测控制] direction TB Step1[步骤 4.1: 动态甲板运动外推与状态解耦<br/>利用历史状态预测未来 N 步甲板运动包络线 X_deck]:::step Step2[步骤 4.2: 基于相对距离的自适应预测时域调整<br/>根据所处空间区域动态计算求解步长 N]:::step Step3[步骤 4.3: 轻量化二次型代价函数凸优化求解<br/>将复杂非线性约束解耦为标准 QP 问题并快速迭代]:::step Step1 -->¦输出预测前馈量 X_deck¦ Step3 Step2 -->¦输出动态预测时域 N¦ Step3 end %% 外部输出 Out_Ctrl([输出:<br/>最优油门与三轴姿态控制指令]):::output FlyCtrl[无人机底层飞控微处理器<br/>执行闭环物理驱动]:::output %% 连接关系 In_State --> Step1 In_Dist --> Step2 Step3 --> Out_Ctrl Out_Ctrl --> FlyCtrl class ModC moduleC;

4、本发明与现有技术相比所具有的优点及效果（即克服了现有技术的什么缺点），需要与第2部分的发明目的及第3部分的技术方案相对应，必要时给出实验数据。

4、本发明与现有技术相比所具有的优点及效果

本发明与现有技术相比，克服了传统视觉感知在低照度环境下失效、机载边缘计算算力不足导致推理延迟过高、以及非线性预测控制强耦合导致末端着艇指令滞后等技术缺陷，取得了以下显著的技术效果：

4.1 感知轻量化：以特征级跨模态融合替代像素级全图增强，显著降低浮点运算量

针对现有技术中传统深度学习低照度增强网络浮点运算量过大的问题，本发明采用深度可分离卷积双支路网络替代标准二维卷积。由深度卷积（Depthwise Convolution）与逐点卷积（Pointwise Convolution）组合而成的轻量化卷积算子，其浮点运算量相较于标准二维卷积的比值满足：

\frac{\text{FLOPs}_{light}}{\text{FLOPs}_{std}} = \frac{1}{N} + \frac{1}{D_K^2}

其中  N  为输出通道数， D_K  为卷积核尺寸。取常用卷积核  D_K=3 ，本发明特征提取层的算力开销和浮点运算量相比于传统庞大网络显著降低。同时，本发明摒弃了对原始图像的像素级全图增强重构，仅在网络中间层进行特征级融合，避免了全分辨率图像通过完整编解码器的冗余计算，极大释放了边缘设备的 CPU/GPU 资源。

在低照度环境下，本发明通过自适应通道注意力机制动态调配 RGB 与 IR 模态权重。当环境光照急剧下降时，IR 模态特征权重自动提升，补偿 RGB 通道信噪比的衰减；当遭遇强光眩目干扰时，RGB 模态权重相应下调，避免失效模态的噪声污染有效模态。该机制从根本上克服了现有技术中单可见光在低照度下易失效、单红外缺乏纹理细节且易受海面反光干扰的缺陷。

4.2 异步 ESKF 延迟补偿：通过"回溯-更新-重推演"机制消除多源传感器时间戳不对齐导致的状态跳变

针对现有技术中传统扩展卡尔曼滤波（EKF）直接将延迟视觉观测值作为当前时刻数据进行更新所导致的状态估计跳变甚至发散问题，本发明设计了基于滑动历史缓存队列的"回溯-更新-重推演"精确延迟补偿机制。

具体而言，本发明将误差状态期望值恒为零这一数学特性转化为算力优化策略：在无观测数据到达时，仅对误差状态协方差矩阵  \mathbf{P}_k  进行低算力开销的稀疏乘法推演，不显式维护误差状态递推值，极大释放了边缘设备的 CPU 资源。当带延迟的视觉观测到达时，系统通过滑动历史缓存队列回溯至视觉实际曝光时刻  t_{obs}  进行残差修正，随后利用缓存队列中保存的  [t_{obs}, t_{curr}]  区间内的高频 IMU 测量数据快速重推演至当前时刻。该机制在数学机理上完全消除了因传感器计算延迟带来的空间错位误差，避免了传统 EKF 在视觉更新时刻的状态跳变。

4.3 自适应轻量化 MPC：将非线性非凸优化转化为线性凸优化，实现高频低延迟控制

针对现有技术中非线性模型预测控制（NMPC）将无人机 6-DOF 动力学模型与无人艇 6-DOF 运动模型强耦合在一个目标代价函数中进行滚动优化，导致矩阵求逆与迭代求解计算量呈指数级增长的问题，本发明通过以下两项关键技术实现控制端的轻量化：

（1）甲板运动超前外推解耦：利用前级滤波器的输出信息，将动态甲板的未来轨迹提前预测并作为已知的前馈量输入，使得控制器在进行未来状态推演时，无需将复杂的无人艇运动方程写入状态转移矩阵，从而将原有的非线性相对运动控制问题完全解耦为无人机相对于已知移动基准的凸优化跟踪规划问题。

（2）基于相对距离的自适应预测时域调整：MPC 的单次在线求解耗时与预测步长  N  呈非线性三次方关系（计算复杂度为  \mathcal{O}(N^3) ）。本发明根据无人机与甲板的实时相对距离  d  动态调配算力开销：远距离航向引导区设置较小的预测步长以释放算力资源；近距离跟踪伴飞区增大预测步长以完整覆盖海浪摆动周期；末端自主着陆区果断压缩预测步长以大幅缩短矩阵求逆时间，确保控制回路具备极高的响应频次。

（3）二次型凸转化（QP 转换）：由于甲板预测运动轨迹在优化周期内被视为已知量，上述包含状态约束、输入饱和限制的控制问题可被严格转化为标准的凸二次规划（QP）问题。利用边缘计算板卡上内嵌的轻量化凸优化在线求解器（如 OSQP 或 qpOASES），可在极低延迟内快速收敛并输出最优控制序列。该方案从根本上克服了传统 NMPC 在机载有限算力下的"计算爆炸"问题。

4.4 系统级协同效果

本发明将轻量化跨模态感知、异步 ESKF 延迟补偿与自适应轻量化 MPC 三者在统一的机载边缘计算平台上协同部署。该方法兼顾了深度学习的强感知能力与传统滤波的高实时性，在机载受限算力下实现了低照度高动态海况中的精准着艇，具有工程应用价值。