# 浙江省计算机单招单考《计算机软件与硬件基础》学生复习资料

## 一、知识点思维导图

### 硬件基础

计算机硬件基础
├── 计算机概述
│   ├── 发展历史（四代）
│   ├── 特点与应用
│   └── 分类
├── CPU
│   ├── 组成（运算器、控制器、寄存器、缓存）
│   ├── 性能指标（主频、核心数、缓存、制程）
│   └── 工作原理（指令周期）
├── 存储器
│   ├── 分类（RAM、ROM、Cache、硬盘）
│   ├── 性能指标（容量、频率、速度）
│   └── 容量计算
├── 输入输出设备
│   ├── 输入设备（键盘、鼠标、扫描仪）
│   ├── 输出设备（显示器、打印机、音箱）
│   └── 接口类型（USB、HDMI、DP）
├── 主板与总线
│   ├── 主板组成
│   ├── 总线分类（数据、地址、控制）
│   └── 兼容性
└── 计算机组装
    ├── 组装流程
    ├── 注意事项
    └── 故障诊断

### 软件基础

计算机软件基础
├── 软件概述
│   ├── 定义
│   ├── 分类（系统、应用、开发）
│   └── 特点
├── 操作系统
│   ├── 功能
│   ├── 常见系统
│   └── 基本操作
├── 程序设计语言
│   ├── 发展历史
│   ├── 分类（机器、汇编、高级）
│   └── 编译与解释
├── 数据库系统
│   ├── 基本概念
│   ├── 数据模型
│   └── 常见 DBMS
└── 应用软件
    ├── 办公软件
    ├── 多媒体软件
    └── 网络软件

## 二、重点知识点速记

### 硬件基础重点

1. 计算机发展四代 - 第一代：电子管（1946-1957） - 第二代：晶体管（1958-1964） - 第三代：集成电路（1965-1970） - 第四代：大规模集成电路（1971 至今）

2. CPU 性能指标 - 主频：GHz（越高越快） - 核心数：核（越多越强） - 缓存：MB（越大越好） - 制程：nm（越小越先进）

3. 存储器容量换算 - 1KB = 1024B - 1MB = 1024KB - 1GB = 1024MB - 1TB = 1024GB

4. 常见接口速度 - USB 2.0：480Mbps - USB 3.0：5Gbps - USB 3.1：10Gbps - HDMI：18Gbps - DP：32Gbps

### 软件基础重点

1. 软件分类 - 系统软件：操作系统、驱动程序 - 应用软件：办公软件、游戏 - 开发软件：编译器、IDE

2. 操作系统功能 - 处理器管理 - 存储器管理 - 设备管理 - 文件管理 - 用户接口

3. 语言分类 - 机器语言：二进制 - 汇编语言：助记符 - 高级语言：类自然语言

4. 编译与解释 - 编译型：C/C++（先编译后执行） - 解释型：Python/JavaScript（边解释边执行）

## 三、易错知识点提醒

### 易错点 1：RAM 与 ROM 区别

| 特性 | RAM | ROM |
| --- | --- | --- |
| 断电数据 | 丢失 | 不丢失 |
| 读写 | 可读可写 | 只读 |
| 用途 | 运行程序 | 存储固件 |

### 易错点 2：总线带宽计算

公式： 带宽 = 频率×位宽/8

示例： - DDR4-3200：3200MHz×64 位/8 = 25.6GB/s

### 易错点 3：存储器容量计算

注意： 计算机中使用 1024 进制，厂商使用 1000 进制

示例： - 厂商标称 500GB 硬盘 - 实际可用：500×1000³/1024³ ≈ 465GB

### 易错点 4：操作系统 vs 应用软件

| 类型 | 系统软件 | 应用软件 |
| --- | --- | --- |
| 示例 | Windows、Linux | Word、Photoshop |
| 功能 | 管理资源 | 完成特定任务 |
| 必需性 | 必需 | 可选 |

## 四、模拟试题精选

### 选择题（每题 2 分）

- 计算机 CPU 的主要组成部分是（ ） A. 运算器和控制器 B. 内存和硬盘 C. 显卡和声卡 D. 主板和电源 答案：A

- 下列存储器中，断电后数据会丢失的是（ ） A. ROM B. 硬盘 C. RAM D. U 盘 答案：C

- 下列属于系统软件的是（ ） A. Word B. Windows C. Photoshop D. 微信 答案：B

- USB 3.0 的传输速度是（ ） A. 480Mbps B. 5Gbps C. 10Gbps D. 20Gbps 答案：B

- 编译型语言的代表是（ ） A. Python B. JavaScript C. C D. PHP 答案：C

### 判断题（每题 1 分）

- 计算机发展经历了四代。（ ） 答案：√

- USB 3.0 比 USB 2.0 传输速度快。（ ） 答案：√

- RAM 断电后数据不丢失。（ ） 答案：×

- Windows 是应用软件。（ ） 答案：×

- 数据库管理系统就是数据库。（ ） 答案：×

## 五、实操技能要点

### 技能一：计算机组装

操作流程： 1. 安装 CPU（注意方向） 2. 安装散热器（涂抹硅脂） 3. 安装内存（双通道） 4. 安装主板（固定螺丝） 5. 安装电源（固定螺丝） 6. 安装硬盘（连接线缆） 7. 连接线缆（电源、数据） 8. 安装显卡（PCIe 插槽） 9. 整理线缆（扎带固定） 10. 通电测试（点亮成功）

注意事项： - 防静电处理 - CPU 方向正确 - 散热器安装牢固 - 电源线连接正确

### 技能二：系统安装

操作流程： 1. 制作启动 U 盘 2. 设置启动顺序 3. 进入安装界面 4. 分区格式化 5. 选择安装位置 6. 开始安装 7. 设置用户信息 8. 完成安装 9. 安装驱动程序 10. 安装常用软件

注意事项： - 备份重要数据 - 选择正确分区 - 安装官方驱动 - 激活系统

### 技能三：故障诊断

诊断流程： 1. 了解故障现象 2. 初步判断 3. 制定方案 4. 实施排除 5. 验证结果 6. 记录总结

常见故障： | 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 | |———-|———-|———-| | 无法开机 | 电源故障 | 更换电源 | | 开机无显示 | 内存/显卡故障 | 重新插拔 | | 频繁死机 | 散热不良 | 清理灰尘 | | 蓝屏 | 内存/硬盘故障 | 更换硬件 |

## 六、备考建议

### 复习计划

| 阶段 | 时间 | 内容 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一轮 | 4 周 | 系统复习 | 全面掌握知识点 |
| 第二轮 | 3 周 | 重点突破 | 攻克难点弱点 |
| 第三轮 | 2 周 | 模拟测试 | 熟悉考试形式 |
| 第四轮 | 1 周 | 查漏补缺 | 巩固提升 |

### 复习方法

1. 制作知识卡片 - 正面：知识点名称 - 背面：详细内容 - 随时翻阅记忆

2. 绘制思维导图 - 梳理知识体系 - 建立知识联系 - 便于记忆复习

3. 多做模拟试题 - 熟悉题型 - 掌握答题技巧 - 检验学习效果

4. 加强实操训练 - 熟悉操作流程 - 提升动手能力 - 应对实操考试

### 考试技巧

选择题： - 仔细审题 - 排除法 - 注意关键词 - 不轻易改答案

判断题： - 注意绝对词（都、一定、必须） - 理解概念本质 - 注意细节

实操题： - 规范操作 - 注意时间 - 先易后难 - 检查验证

## 七、学习资源推荐

### 参考书籍

- 《计算机应用基础》

- 《计算机组装与维护》

- 《浙江省计算机单招单考复习指南》

- 《历年真题汇编》

### 在线资源

- 浙江省教育考试院官网

- B 站计算机教学视频

- 各类考试题库 APP

- 在线模拟测试平台

### 实训设备

- 计算机组装实训台

- 硬件配件套装

- 系统安装 U 盘

- 故障模拟设备

## 八、常见问题解答

Q1：如何高效记忆硬件参数？ A：制作参数卡片，分类记忆，对比记忆，反复复习。

Q2：实操考试紧张怎么办？ A：多练习形成肌肉记忆，考前模拟，调整心态，深呼吸放松。

Q3：理论题总是记不住怎么办？ A：理解记忆优于死记硬背，制作思维导图，关联记忆。

Q4：时间不够用怎么办？ A：制定复习计划，优先复习重点，利用碎片时间，提高效率。

Q5：遇到不会的题目怎么办？ A：先做会做的，标记不会的，最后回头思考，不轻易放弃。

资料编制日期： 2026 年 4 月 23 日

编制单位： 绍兴柯桥职校

适用对象： 中职计算机专业高三学生、单招单考考生